2025 - 2026

Cursus: IoT Temperatuurmonitoring met ESP32, MQTT, InfluxDB 2.0 en Grafana

Brecht Gullentops & Brent Charlier

Inhoudsopgave

1.1.	Inleiding	3

1.2.	Component Functies	4

1.3.	Benodigdheden	6

1.4.	Software	6

2.	Stapsgewijze Implementatie	7

2.1.	Eerste configuratie	7

2.2.	Stap 2: Hardware Setup	7

2.3.	Stap 3: ESP32 Programmeren	8

2.4.	Stap 4: MQTT Setup	8

2.5.	Stap 5: Webconfiguratie	9

2.6.	Stap 6: Telegraf configuratie	9

2.7.	Dataopslag en Visualisatie	10

2.8.	Hands-on Oefening	11

2.9.	Testen en Evaluatie	11

2.10.	Conclusie	12

2.11.	Verdere Verkenning	12

2.12.	Bijlagen	12

## Inleiding

Overzicht

In deze cursus bouw je een volledig IoT-temperatuurmonitoringsysteem. Het systeem verzamelt temperatuurgegevens via meerdere DS18B20-sensoren die verbonden zijn met een ESP32-microcontroller.

De verzamelde data wordt via MQTT verzonden, verwerkt door Telegraf, opgeslagen in InfluxDB 2.0 en uiteindelijk gevisualiseerd in Grafana.

Het resultaat is een schaalbaar systeem dat real-time temperatuurmetingen kan monitoren en analyseren via een dashboard.

Case study

Dit project simuleert een realistische IoT-toepassing zoals gebruikt in:

- Smart homes

- Industriële monitoring

- Koelketens

Het systeem verzamelt data van meerdere sensoren en slaat deze op als tijdreeksdata (time-series data).

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de lezer:

- Een ESP32 configureren en programmeren.

- Temperatuursensoren DS18B20 aansluiten en uitlezen.

- MQTT-communicatie implementeren.

- InfluxDB 2.0 installeren en configureren.

- Telegraf gebruiken om MQTT-data te verwerken.

- Data visualiseren in Grafana.

## Component Functies

In dit project bestaat het systeem uit:

| Component | Functie |
| --- | --- |
| ESP32 | Microcontroller die sensoren uitleest |
| DS18B20 | Temperatuursensor |
| MQTT | Communicatieprotocol |
| Telegraf | Data collector |
| InfluxDB | Tijdreeksdatabase |
| Grafana | Visualisatie |

ESP32

De ESP32 is een krachtige microcontroller met:

- ingebouwde WiFi

- meerdere GPIO-pinnen

- voldoende geheugen voor IoT-toepassingen

Voordelen:

- goedkoop

- energiezuinig

- ideaal voor IoT

DS18B20 Temperatuursensor

De DS18B20 is een digitale temperatuursensor met hoge nauwkeurigheid.

Belangrijke kenmerken:

- meetbereik: -55°C tot 125°C

- nauwkeurigheid: ±0.5°C

- digitale communicatie via OneWire

Meerdere sensoren kunnen op 1 datapinnetje aangesloten worden.

OneWire Protocol

OneWire is een communicatieprotocol waarbij meerdere apparaten via één datalijn communiceren.

Elke sensor heeft een uniek adres, waardoor meerdere sensoren op dezelfde bus kunnen werken.

MQTT Protocol

MQTT is een lichtgewicht communicatieprotocol dat vaak gebruikt wordt in IoT.

Het werkt volgens een publish/subscribe model.

Componenten

| Component | Functie |
| --- | --- |
| Publisher | verstuurt data |
| Broker | ontvangt en verdeelt berichten |
| Subscriber | ontvangt data |

In dit project:

ESP32 → publisher
MQTT Broker → doorsturen
Telegraf → subscriber

InfluxDB 2.0

InfluxDB is een tijdreeksdatabase die geoptimaliseerd is voor sensor-data.

Kenmerken:

- snelle opslag

- hoge performance

- querytaal: Flux

- retentiebeleid

Telegraf

Telegraf is een data collector.

In dit project:

MQTT → Telegraf → InfluxDB

Telegraf zet MQTT-data om naar een formaat dat InfluxDB kan opslaan.

Grafana

Grafana is een dashboard- en visualisatietool.

Hiermee kan je:

- grafieken maken

- dashboards bouwen

- alerts instellen

- data analyseren

## Benodigdheden

Hardware

| Component | Aantal |
| --- | --- |
| ESP32 | 1 |
| DS18B20 Temperatuursensor | Even nummer |
| 4.7kΩ weerstand | Even veel als sensoren |
| Breadboard | 1 |
| Jumper wires | meerdere |
| USB kabel Batterijen Raspberry pi | 1 4 totaal minder van 5V 1 |

## Software

| Software | Doel |
| --- | --- |
| Arduino IDE | ESP32 programmeren |
| InfluxDB 2.0 | database |
| Telegraf | data collector |
| Grafana | visualisatie |
| MQTT broker (Mosquitto) | berichten broker |

Libraries (Arduino)

Installeer in Arduino IDE:

- OneWire

- DallasTemperature

- PubSubClient

- WiFi

- ESPAsyncWebServer

- SPIFFS

# Stapsgewijze Implementatie

Stap 1: InfluxDB 2.0 installeren

Linux

sudo apt install influxdb2

Start de service:

sudo systemctl start influxdb

Open de webinterface:

http://localhost:8086

## Eerste configuratie

Maak:

- Organization

- Bucket (bijv. temperature_data)

- API Token

Bewaar de token goed.

Retentiebeleid

Bijvoorbeeld:

- data bewaren voor 30 dagen

## Stap 2: Hardware Setup

Aansluitschema

DS18B20 pinout:

| Pin | Verbinding |
| --- | --- |
| GND | ESP32 GND |
| VCC | ESP32 3.3V |
| DATA | GPIO Naar uw wensen |

Plaats een 4.7kΩ weerstand tussen DATA en VCC.

Alle sensoren hebben een aparte DATA-lijn.

## Stap 3: ESP32 Programmeren

Basiscode sensoren uitlezen

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 4

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 sensors.begin();
}

void loop() {

 sensors.requestTemperatures();
 float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

 Serial.println(temp);

 delay(5000);
}

## Stap 4: MQTT Setup

Installeer Mosquitto:

sudo apt install mosquitto

Test broker:

mosquitto_sub -t temperature

ESP32 MQTT Code

client.publish("sensors/temp1", String(temp).c_str());

Voorbeeld bericht:

sensors/temp1 23.4

## Stap 5: Webconfiguratie

De ESP32 kan een webinterface hosten.

Functies:

- WiFi instellen

- sensor naam wijzigen

- meetinterval aanpassen

Data wordt opgeslagen in:

- SPIFFS

Voorbeeld webinterface

http://esp32.local

Formulier:

- WiFi SSID

- WiFi password

- sensor naam

## Stap 6: Telegraf configuratie

Installeren:

sudo apt install telegraf

Configuratiebestand:

/etc/telegraf/telegraf.conf

MQTT input:

[[inputs.mqtt_consumer]]
servers = ["tcp://localhost:1883"]
topics = ["sensors/#"]
data_format = "value"
data_type = "float"

InfluxDB output:

[[outputs.influxdb_v2]]
urls = ["http://localhost:8086"]
token = "YOUR_TOKEN"
organization = "iot"
bucket = "temperature_data"

Start Telegraf:

sudo systemctl start telegraf

## Dataopslag en Visualisatie

InfluxDB Data Model

Data bestaat uit:

| element | voorbeeld |
| --- | --- |
| measurement | Mqtt_consumer |
| field | temp |
| timestamp | automatisch |

Grafana Installeren

sudo apt install grafana

Start:

sudo systemctl start grafana-server

Open:

http://localhost:8086

Login:

admin / admin (standaard)

Datasource toevoegen

Selecteer:

InfluxDB

Voer in:

- URL

- token

- bucket

Dashboard maken

Voeg panel toe:

Query voorbeeld:

from(bucket: "temperature_data")
 |> range(start: -1h)
 |> filter(fn: (r) => r._measurement == "temperature")

Grafiek toont temperatuur over tijd.

## Hands-on Oefening

Opdracht

Voeg een extra temperatuursensor toe.

Stappen:

- sluit sensor aan

- geef sensor een naam via webinterface

- publiceer data via MQTT

- controleer InfluxDB

## Testen en Evaluatie

Controleer:

Hardware

- sensoren correct aangesloten

- weerstand aanwezig

MQTT

Test:

mosquitto_sub -t sensors/#

InfluxDB

Controleer of data binnenkomt.

Grafana

Dashboard moet live data tonen.

## Conclusie

In deze cursus heb je geleerd hoe je een volledig IoT-monitoringsysteem bouwt.

Je hebt:

- sensoren aangesloten

- een ESP32 geprogrammeerd

- MQTT communicatie opgezet

- InfluxDB gebruikt voor opslag

- Grafana dashboards gemaakt

Dit systeem kan eenvoudig uitgebreid worden.

## Verdere Verkenning

Mogelijke uitbreidingen

- luchtvochtigheid sensor (DHT22)

- CO₂ sensor

- meerdere ESP32 nodes

- cloud deployment

- mobiele app dashboard

Security

Verbeteringen:

- MQTT authenticatie

- TLS encryptie

- API tokens beveiligen

Schaalbaarheid

Uitbreidingen:

- honderden sensoren

- meerdere locaties

- centrale cloud database

## Bijlagen

GitHub repository: https://github.com/BrentChar/-vloerverwarming-met-InfluxDB-2.0-en-telegraf.git

Bevat:

- Schema’s en Powerpoint van in de les

contact Naam ¦ Functie xxx.xxx@thomasmore.be Tel. + 32 xx xx xx xx Volg ons www.thomasmore.be fb.com/ThomasMoreBE #WeAreMore

___________________